КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«ПРИБРЕЖНОЕ РЫБОЛОВСТВО»

Регионального чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026г.

в Мурманской области

2026 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ…………………………….4

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции……………………………...4

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Прибрежное рыболовство»……………………………………………………...4

1.3. Требования к схеме оценки………………………………………………...11

1.4. Спецификация оценки компетенции………………………………………12

1.5. Содержание конкурсного задания…………………………………………14

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания…………………………………14

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)……...14

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ…………………………...16

2.1. Личный инструмент конкурсанта………………………………………….16

2.2.Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке…17

3. ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………….17

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – Профессиональный стандарт

- КЗ – Конкурсное задание

- ИЛ – Инфраструктурный лист

- 5.      ЕСКД – единая система конструкторской документации

- 6.      ИТ – информационные технологии

- 7.      ОСТ – отраслевой стандарт

- 8.      ПО – профессиональное обеспечение

- 9.      САПР – система(ы) автоматизированного проектирования

- 10.    ТК – требования компетенции

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции

Требования компетенции (ТК) «Прибрежное рыболовство» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста

по компетенции «Прибрежное рыболовство»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений, знаний и профессиональных трудовых функций специалиста, базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту.

Таблица 1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация рабочего процесса, бережливое производство и охрана труда | 8,8 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Профессиональные термины, обозначающие различные типы тралов. - Профессиональную речь. - Влияние производственных затрат на проект готового изделия. - Области специализации и секторы прибрежного рыболовства. - Важность непрерывного профессионального совершенствования. - Правила рыболовства. - Важность содержания рабочего места в чистоте и порядке. - Важность эффективного планирования и организации работы, соблюдения сроков. - Этические вопросы, экологические вопросы и вопросы устойчивого развития в контексте прибрежного рыболовства. - Принципы оценки качества готовых изделий и качества отдельных узлов в рамках всех этапов производства. - Принципы тактичного обращения с клиентом при демонстрации тралов. - Инновационная мысль, ее значимость и важность для прибрежного рыболовства. - Ограничения, связанные с определенным проектом и технологическим процессом, прогнозирование и решение возникающих технических проблем. - Правила техники безопасности, нормы здравоохранения и передовые методы производства. - Все технические аспекты производственного процесса. - Современные методы определения физико-механических показателей рыболовных материалов, деталей остропки и оснастки. - Способы донесения проектных концепций и идей до потенциальных клиентов или профессионалов индустрии. - Методы и способы экономического расхода рыболовных материалов при конструировании и изготовлении тралов |  |
|  | Специалист должен уметь: - Стремиться к улучшению своих знаний и повышению квалификации. - Полностью соблюдать и способствовать соблюдению правил техники безопасности и норм здравоохранения на рабочем месте для обеспечения безопасной для жизни и здоровья рабочей среды, для защиты материалов, инструментов и готовых тралов. - Планировать работу и расставлять приоритеты для обеспечения максимальной ее эффективности и соблюдения сроков. - Приобретать канатно-веревочные изделия, сетематериалы, такелаж и оснастку по оптимальной цене, а также с учетом принципов устойчивого развития, этических соображений и бюджета. - Эффективно общаться с внутренними и внешними заказчиками, демонстрировать полное понимание технической и отраслевой терминологии, демонстрировать тралы. - Соблюдать конфиденциальность, проявлять осмотрительность и тактичность в работе с заказчиками. - Предоставлять профессиональные консультации и рекомендации клиентам, чтобы они могли принимать обоснованные решения о покупке или требованиях к тралам. - В тактичной форме давать профессиональные рекомендации относительно используемых сетематериалов и деталей оснастки, соответствующих потребностям заказчика и подходящих для определенного проекта трала. - Давать заказчику исчерпывающие рекомендации по уходу за тралом. - Проявлять новаторское и творческое мышление при создании тралов. - Использовать творческий подход для преодоления трудностей на этапе разработки и (или) производства. - Прогнозировать проблемы на этапе разработки и конструирования с учетом особенностей сетематериалов, рыболовного судна, вида гидробионтов, района промысла. - Совершенствовать все аспекты производства для соответствия стандартам в сфере контроля качества готового изделия и процессов изготовления. - Решать производственные проблемы на этапе конструирования и изготовления тралов в зависимости от наличия (количества) материалов, а также с учетом технологий разработки и (или) изготовления. - Изучать современные тенденции и успешно применять их в проектах тралов. - Учитывать особенности целевого рынка или заказчика при разработке проекта трала. - Применять знания базовых основ создания, проектов тралов, не ограничивая творческое и новаторское мышление. - Вносить изменения в готовые проекты для создания нового проекта. |  |
| 2 | Работа с документами, графиками, схемами | 6,7 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Нормативную документацию по разработке конструкторской документации тралов. - Разработку конструкторской документации технического предложения. - Разрабатывать эскизы проектов разноглубинных и донных тралов. - Принципы чтения и создания эскизов и схем. - Способы донесения проектных концепций и идей до потенциальных клиентов или профессионалов индустрии. - Принципы чтения и создания специализированных технических чертежей. - Разрабатывать технические проекты разноглубинных и донных тралов. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Иллюстрировать проект трала с указанием технических деталей. - Представлять клиенту идеи, проектные решения, концепции. - Стадии разработки конструкторской документации. • Представлять идеи, видение и производственные решения клиенту, посредством схем и эскизов. • Читать схемы, эскизы, соответствующие конкретным требованиям внутренних и внешних клиентов и уметь их интерпретировать. • Читать и интерпретировать технические чертежи, эскизы или схемы. • Использовать четкие и понятные обозначения эскизов и чертежей. • Создавать специализированные технические чертежи с использованием принятой отраслевой терминологии и условных обозначений, эффективных для отображения необходимых деталей проекта и концепции. • Готовить ясные, логичные, последовательные, точные письменные и схематические указания, отражающие всю необходимую информацию для сборки трала и технологического процесса (например, листы спецификаций). |  |
| 3 | Работа с ПО | 1,1 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Применение ИТ и профессионального ПО для создания эскизов трала. - Применение ИТ и профессионального ПО для создания проекта трала. - Правила использования САПР для создания чертежей тралов. - Применение ИТ и профессионального ПО для моделирования промыслового расписания рыболовного судна. - Методы расчета с применением ПО гидростатических и гидродинамических силы траловой системы. - Метод расчета с применением ПО агрегатного сопротивления траловой системы. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Использовать компьютеры и специализированное ПО для создания двух- и трехмерных изображений тралов 2D- и 3D-CAD. - Разрабатывать чертежи разноглубинных и донных тралов с использованием САПР. - Использовать ИТ и профессиональное ПО для моделирования промыслового расписания рыболовного судна. - Рассчитывать с применением ПО гидростатические и гидродинамические силы траловой системы. - Рассчитывать с применением ПО агрегатное сопротивление траловой системы. |  |
| 4 | Конструирование и применение канатно-веревочных изделий, сетематериалов, такелажа, оснастки | 1,9 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Требования различных методов конструирования и принципы использования оптимального кроя сетного полотна. - Правила кроя сетных материалов и важность точности кроя. - Особенности различных циклов кроя, съячейки и шворки сетных полотен в зависимости от степени конусности трала. - Важность точного раскроя сетных пластин тралов для минимизации отходов готового изделия. - Различные виды кроя, съячейки, шворки и узлов для окончательной сборки тралов. - Канатно-веревочные изделия, рыболовные сетематериалы, их характеристики, физико-механические показатели, способы их определения, назначение и применение при изготовлении орудий лова, требования по уходу. - Детали оснастки, такелажа, материалы их характеристики, свойства, способы применения, требования по уходу. - Требования и мероприятия по хранению сетематериалов, деталей оснастки тралов, такелажа и остропки. - Поведение различных канатно-веревочных изделий, сетематериалов в различных ситуациях, или при способах обработки. - Требования, предъявляемые к различным узлам для вязки соединения сетного полотна и канатных связей (элементов). - Профессиональные термины (обозначения), обозначающие различные физико-механические характеристики канатно-веревочных изделий, сетематериалов, такелажа, оснастки. - Методы оценки износостойкости канатно-веревочных изделий, сетематериалов, такелажа, оснастки. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Изготавливать сетные полотна и корректно применять узлы. - Использовать разнообразные циклы кроя, съячейки и шворки сетного полотна, огоны для канатных связей при изготовлении тралов в соответствии с техническим чертежом или эскизом. - Применять узлы для вязки сетных полотен. - Выполнять ручную кройку сетного плотна. - Эффективно и корректно вязать узлы для соединения ниток и веревок, а также сетных полотен при ремонте тралов. - Изготавливать сетные полотна и корректно применять узлы при ремонте тралов. - Соединять различные элементы тралов и части тралов с помощью устройства для посадки сетного полотна на канаты и вязки сетного полотна при ремонте тралов. - Использовать разнообразные циклы кроя, съячейки и шворки сетного полотна, огоны для канатных связей при ремонте тралов. - Определять различные характеристики материалов и выбирать сеточник и дель, а также оснастку, подходящие для конкретных целей. - Выполнять экспертизу канатно-веревочных изделий, рыболовных сетематериалов с целью определения физико-механических показателей. - Подбирать и применять канатно-веревочные изделия, рыболовные сетематериалы в зависимости от конструктивных особенностей тралов. - Проводить оценку износостойкости рыболовных канатно-веревочных изделий, рыболовных сетематериалов. - Выполнять материальный расчет канатно-веревочных изделий, рыболовных сетематериалов необходимых на изготовление тралов. - Точно определить расход канатно-веревочных изделий, рыболовных сетематериалов согласно чертежу трала. - Учитывать свойства различных канатно-веревочных изделий, рыболовных сетематериалов, включая их недостатки. - Учитывать свойства различных деталей, элементов оснастки тралов и такелажа, включая их недостатки. - Учитывать характеристики различных траловых досок тралов, включая их недостатки. - Обращаться с канатно-веревочными изделиями, рыболовными сетематериалами и обеспечивать должный уход за ними во избежание их повреждения и для поддержания в хорошем состоянии. - Выбирать канатно-веревочные изделия, а также сеточник и дель с учетом проекта трала. - Выбирать и применять различные детали оснастки. |  |
| 5 | Создание и ремонт трала | 22,5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Влияние поведения гидробионтов на работу трала. - Технологии создания тралов. - Ограничения, связанные с износом тралов. - Методы и способы оценки качества готовых конструкций тралов. - Методы и способы оценки влияния поведения гидробионтов на конструктивные особенности тралов. - Вносить изменения в проекты тралов с целью достижения высокой их уловистости, их усовершенствования и обеспечения максимального соответствия требованиям. - Критически оценивать качество тралов и применяемой оснастки, самостоятельно искать способы устранения любых недостатков, как в процессе производства, так и после его завершения в процессе эксплуатации тралов. - Основные требования, предъявляемые к конструкциям тралов с учетом поведенческих особенностей гидробионтов и режимов их эксплуатации. - Типовые конструкции тралов их оснастку и остропку. - Технические элементы изготовления тралов и их влияние на производство в отношении материалов, функциональности, износа и расходов. - Принципы создания и использования макетов тралов для проектов тралов. - Процессы/технологии изготовления тралов. - Способы фиксации на трале элементов оснастки и такелажа. - Выполнять макетирование на макете трала разнообразных форм и оснастки. - Выбирать оптимальный метод конструирования в зависимости от канатно-веревочных изделий, сеточника, дели и оснастки тралов. - Изготавливать из веревок и ниток прототипы тралов - макеты тралов или элементы тралов для тестирования форма трала. - Выбирать подходящую оснастку трала. - Технологию контроля качества, с целью обеспечения высокого качества разноглубинных и донных тралов. - Основные требования, предъявляемые к поиску неисправностей и порывов тралов. - Принцы и этапы ремонта разноглубинных и донных тралов. - Технологические процессы ремонта тралов. - Влияние производственных затрат на ремонт тралов. - Важность точного расчета сетных пластин тралов для минимизации отходов готового изделия при их ремонте. - Ремонт такелажа и оснастки. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Конструировать и изготавливать тралы. - Эффективно и корректно вязать узлы для соединения ниток и веревок, а также сетных полотен. - Профессионально осматривать готовый трал. - Эффективно выполнять обработку тралов в процессе производства и при окончательной сборке. - Выполнять технологические операции по изготовлению разноглубинных и донных тралов вручную и механизированным способом. - Изготавливать и испытывать и/или разрабатывать и анализировать материальные макеты тралов. - Изготавливать и испытывать материальные макеты и/или разрабатывать, анализировать электронные макеты тралов. - Ремонтировать тралы. - Выполнять технологические операции по ремонту тралов. |  |
| 6 | Оборудование для создания и ремонта трала | 3,1 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Основы ухода за оборудованием, выявления и устранения неисправностей. - Технологические процессы изготовления орудий рыболовства. - Устранять основные неисправности инструментов и механизмов. - Использовать специализированные инструменты и оборудование для создания тралов и осуществлять уход за ними. - Выбирать подходящие инструменты и оборудование для каждого задания или проекта. - Правила использования специального оборудования для посадки сетного полотна на канаты и вязки сетного полотна, для кройки сетного полотна. - Подготовку иглиц и других материалов, их маркировку. - Правила использования кроильного оборудования. - Принципы работы оборудования и инструментов, используемых для изготовления тралов. - Принципы технического обслуживания и применения промышленного оборудования. - Выбирать подходящие инструменты и оборудование для ремонта тралов. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Применять специальное оборудование при постройке и эксплуатации тралов. - С высокой точностью кроить сетные пластины, используя наиболее подходящие инструменты или оборудование. - Использовать иглички для съячеивания и шворки сетных полотен. - Использовать различные виды промышленного оборудования, применяемого в прибрежном рыболовстве, такого как устройство для посадки сетного полотна на канаты и вязки сетного полотна, круткомер, электронные весы и устройство для кройки сетного полотна - Выбирать инструмент и оборудование, подходящие для решения производственной задачи. - Использовать все оборудование согласно правилам техники безопасности и инструкциям производителя. - Проводить испытания, чтобы обеспечить соответствие настроек оборудования свойствам материалов и инструкции применения. - Работать с оборудованием, необходимым для изготовления и ремонта разноглубинных и донных тралов. - Выбирать инструмент и оборудование, подходящие для ремонта тралов. |  |
| 7 | Работа на судне для ввода трала в эксплуатацию | 55,9 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Тяговые характеристики рыболовных судов прибрежного рыболовства. - Влияние размера трала на тягу судна. - Способы фиксации на трале элементов оснастки и такелажа. - Правила охраны труда. - Правила несения промысловой вахты. - Промысловое расписание рыболовного судна. - Правила эксплуатации разноглубинных и донных тралов. - Правила эксплуатации промысловых механизмов при работе с разноглубинными и донными тралами. - Все технические аспекты производственного процесса - эксплуатации разноглубинных и донных тралов. - Правила по эксплуатации, хранению орудий рыболовства. - Перспективные инженерно-технические решения при применяющихся при конструировании и проектировании орудий рыболовства. - Траловые доски, их применение, оснастку. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Крепить на трале элементы оснастки и такелажа. - Настраивать траловые доски. - Нести промысловую вахту. - Эксплуатировать разноглубинные и донные тралы в соответствии с промысловым расписанием и охраны судна. - Эксплуатировать промысловые механизмы при работе с разноглубинными и донными тралами. - Использовать в проекте трала различные траловые доски. |  |

1.3. Требования к схеме оценки

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.

Таблица 2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел Требований компетенции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы Требований компетенции |  | A | Б | В | Г | Д |  |  |  |  |
|  | 1 | 1,1 | 2 | 1,6 | 1,1 | 14 |  | 19,8 |  |
|  | 2 | 5,3 | 0 | 1,4 | 0 | 0 |  | 6,7 |  |
|  | 3 | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1,1 |  |
|  | 4 | 0 | 0 | 1,9 | 0 | 2 |  | 3,9 |  |
|  | 5 | 4,5 | 10,8 | 7,2 | 0 | 3 |  | 25,5 |  |
|  | 6 | 0 | 1,2 | 1,9 | 0 | 2 |  | 5,1 |  |
|  | 7 | 0 | 0 | 0 | 28,9 | 9 |  | 37,9 |  |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 12 | 14 | 14 | 30 | 30 |  | 100 |  |

1.4. Спецификация оценки компетенции

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Создание технического проекта трала | Эксперты оценивают: - соответствие технического проекта ЕСКД и ОСТ; - применение ИТ и профессионального ПО для создания технического проекта; - использование профессиональной отраслевой терминологии; - расчеты гидродинамических и гидростатических сил, создаваемых элементами траловой системой на специализированном ПО; - расчеты агрегатного сопротивления траловой системы на специализированном ПО. |
| Б | Изготовление макета трала | Эксперты оценивают: - обращение с предоставленными материалами; - чтение чертежей; - расчет расхода ниток, веревок и сетематериалов; - выполнение операций постройки орудий добычи (вылова) водных биоресурсов; - проведение измерений расходных материалов; - вывязывание узлов; - общее качество изготовления макета. |
| В | Поиск и ремонт порывов / обрывов | Эксперты оценивают: - расчет расхода ниток, веревок и сетематериалов; - выполнение операций ремонта орудий добычи (вылова) водных биоресурсов; - качество ремонта сетных частей; - качество ремонта канатных частей. |
| Г | Ввод в эксплуатацию трала, настройка трала | Эксперты оценивают: - знание процессов и операций постановки и выборки трала, порядка их выполнения; - знание порядка выполнения промысловых операций в процессе постановки и выборки трала; - знание промысловых схем; - знание правил эксплуатации промысловых машин, механизмов и устройств; - знание правил безопасной эксплуатации промысловых машин, механизмов и устройств; - знание характерных аварий при постановке и выборке трала; - знание промыслового расписания работ с тралом. |
| Д | Эксплуатация и техническое обслуживание орудий добычи (вылова) крабов, промысловых машин, механизмов, устройств и приборов контроля орудий добычи (вылова) крабов | Эксперты оценивают: - знание процессов и операций постановки и выборки порядка ловушек для добычи (вылова) краба, порядка их выполнения; - знание порядка выполнения промысловых операций в процессе постановки и выборки порядка ловушек для добычи (вылова) краба; - знание промысловых схем; - знание правил эксплуатации промысловых машин, механизмов и устройств; - знание правил безопасной эксплуатации промысловых машин, механизмов и устройств; - знание характерных аварий при постановке и выборке порядка ловушек для добычи (вылова) краба; - знание промыслового расписания работ с порядком ловушек для добычи (вылова) краба. |

1.5. Содержание конкурсного задания

Общая продолжительность Конкурсного задания: 22 часа

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ включает оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 5 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 4 модуля, и вариативную часть – 1 модуль. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

Обязательная к выполнению часть (инвариант) выполняется всеми регионами без исключения на всех уровнях чемпионатов.

Количество модулей из вариативной части, выбирается регионом самостоятельно в зависимости от потребностей работодателей региона в соответствующих специалистах. В случае если ни один из модулей вариативной части не подходит под запрос работодателя конкретного региона, то вариативный(е) модуль(и) формируется регионом самостоятельно под запрос работодателя. При этом, время на выполнение модуля(ей) и количество баллов в критериях оценки по аспектам не меняются.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. Создание технического проекта трала (инвариант)

Время на выполнение модуля: 6 часов

Задание:

Конкурсанту необходимо создать технический проект трала в  соответствии с эскизом. Для выполнения технического проекта трала предложено два варианта эскиза трала (разноглубинный / донный). В день выполнения модуля из предложенных эскизов выбирается один эскиз трала, по которому и должен быть создан технический проект трала.

Модуль Б. Изготовление макета трала (инвариант)

Время на выполнение модуля: 10 часов

Задание:

Конкурсанту необходимо создать макета трала по техническому проекту трала в соответствии с чертежом. Для создания макета трала конкурсант пользуется своим чертежом из модуля A.

Модуль В. Поиск и ремонт порывов / обрывов (инвариант)

Время на выполнение модуля: 1 час

Задание:

Конкурсанту необходимо найти порывы в канатной / сетной частях трала из модуля Б. Предварительно на макете трала эксперты делают порывы и обрывы.

Модуль Г. Ввод в эксплуатацию трала, настройка трала (инвариант)

Время на выполнение модуля: 3 часа

Задание:

1. Конкурсанту необходимо на макете промысловой палубы рыболовного судна настроить траловую систему. Осуществить спуск и выборку модели трала на макете промысловой палубы в соответствии с промысловым расписанием работ и правилами техники безопасности.

Модуль Д. Эксплуатация и техническое обслуживание орудий добычи (вылова) крабов, промысловых машин, механизмов, устройств и приборов контроля орудий добычи (вылова) крабов (вариатив)

Время на выполнение модуля: 2 часа

Задание:

Конкурсанту необходимо на макете промысловой палубы рыболовного судна осуществить постановку и выборку макета порядка крабовых ловушек.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Конкурсант соревнований знает и следует профессиональным задачам специалиста по компетенции Прибрежное рыболовство; действует согласно принятым в данном виде деятельности инструкциям, отраслевым стандартам, правилам.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Неопределенный список личного инструмента (можно привезти любое оборудование по списку, кроме запрещенного) конкурсанта:

- калька;

- набор игличек рыболовных (челноков) различного размера;

- линейка;

- полочки для вязки сетных орудий рыболовства различных размеров;

- часы или таймер;

- бумага для записей (чистая, без записей);

- ручки для письма;

- простые карандаши;

- нож;

- калькулятор.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты,

запрещенные на площадке

Материалы, оборудование и инструменты, которые запрещены на  соревнованиях:

- не соответствующие конкурсному заданию/принесенные с собой любые типы рыболовных материалов, канатно-верёвочных изделий.

3. Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение 2. Матрица конкурсного задания

Приложение 3. Инструкция по охране труда

Приложение 4. Чек-лист компетенции

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.